PRÁCTICA 1. SIMULACIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS, SIMULACIÓN DE CIRCUITOS EN CONTINUA Y APLICACIÓN DE TEOREMAS OBJETIVOS:

- Familiarizarse con el simulador, realizando esquemas sencillos y la simulación y análisis en continua de los mismos

- Repasar conceptos básicos de teoría de circuitos. Equivalente Thevenin y fuentes reales

- Aprender a documentar trabajos de simulación

DATOS:  VE=10V 	 	R1=1200 Ω  	R2=2700 Ω  	RL= 1 kΩ

GUIÓN:

1. Simulación de circuitos. Medida de tensiones y corrientes en circuitos de continua

- Verificar que se cumple la Ley de tensiones de Kirchhoff (VE =V1 + V2) y la Ley de Ohm (V1= R1⋅I y V2=R2⋅I) en el circuito de la figura:

R2

V

E

R1

A

B

C

I

E

I

V

2

V

1

|  | Tensión VE=VCB | Corriente IE | Tensión V1=VCA | Corriente IR1 | Tensión V2=VAB | Corriente IR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculada |  |  |  |  |  |  |
| Simulación |  |  |  |  |  |  |

- Repetir el apartado a) si la fuente de tensión de entrada tiene una resistencia de salida serie de 600 Ω. Comparar los valores de VE e IE

|  | Tensión VE=VCB | Corriente IE | Tensión V1=VCA | Corriente IR1 | Tensión V2=VAB | Corriente IR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculada |  |  |  |  |  |  |
| Simulación |  |  |  |  |  |  |

2. Equivalente Thevenin.

Calcular el equivalente Thevenin del circuito del apartado (a) en los siguientes casos (Ojo a la polaridad de las tensiones):

- Equivalente Thevenin entre A y B: VTHA-B y RTHA-B

- Equivalente Thevenin entre A y C: VTHA-C y RTHA-C

- Simular el circuito del apartado a) situando una resistencia de carga RL de 1

kΩ y completar las tablas (suponer que IRL entra en RL por el terminal A):

  - Entre A y B

|  | Tensión VE=VCB | Corriente IE | Tensión V1=VCA | Corriente IR1 | Tensión V2=VAB | Corriente IR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculada |  |  |  |  |  |  |
| Simulación |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión VRL=VAB | Corriente IRL |  |  |  |  |
| Calculada |  |  |  |  |  |  |
| Simulación |  |  |  |  |  |  |

  - Entre A y C

|  | Tensión VE=VCB | Corriente IE | Tensión V1=VCA | Corriente IR1 | Tensión V2=VAB | Corriente IR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculada |  |  |  |  |  |  |
| Simulación |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión VRL=VAC | Corriente IRL |  |  |  |  |
| Calculada |  |  |  |  |  |  |
| Simulación |  |  |  |  |  |  |

- Simular el circuito anterior para medir la corriente de cortocircuito:

  - Entre A y B. Corriente de cortocircuito:

| IRL |  |
| --- | --- |

  - Entre A y C. Corriente de cortocircuito:

| IRL |  |
| --- | --- |

Comprobar que RTH=VVACIO/ICORTOCIRCUITO

- Sustituir el circuito para los apartados anteriores por su equivalente Thevenin y verificar que no cambian los valores de tensiones y corrientes en la resistencia de carga RL.